骨科UBE器械一批

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 省平台价（元） | 数量 | 采购限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 肌肉逐级扩张导杆 |  | 直径4.8mm，长度200mm， |  | 1 |  |
|  | 肌肉逐级扩张套管 |  | 内径5.2mm，外径：6.8mm 长度185mm。 |  | 1 |  |
|  | 肌肉逐级扩张套管 |  | 内径7.0mm，外径8.8mm，长度170mm |  | 1 |  |
|  | 肌肉逐级扩张套管 |  | 内径9.0mm，外径10.8mm，长度155mm |  | 1 |  |
|  | 肌肉逐级扩张套管 |  | 内径11.0mm，外径12.8mm，长度140mm |  | 1 |  |
|  | 肌肉逐级扩张套管 |  | 内径13.0mm，外径14.8mm，长度120mm。 |  | 1 |  |
|  | 神经剥离子 |  | 刃宽3.9mm，长度297mm,刃折弯，二头15°/30°带刃 |  | 1 |  |
|  | 神经根探子 |  | 外径3.9mm，长度150mm,L型，球头直径1.5mm. |  | 1 |  |
|  | 神经根探子 |  | 外径3.9mm，工作长度150mm.可弯曲，角度30°，球头直径1.5mm. |  | 1 |  |
|  | 拉钩 |  | 直型拉钩（窄），折弯119°，工作长度100mm。 |  | 1 |  |
|  | 拉钩 |  | 双弯曲拉钩（左向），折弯119°，工作长度100mm，前左弯9mm。 |  | 1 |  |
|  | 拉钩 |  | 双弯曲拉钩（右向），折弯119°，工作长度100mm， 前右弯9mm。 |  | 1 |  |
|  | 拉钩 |  | 双弯曲拉钩（直向），折弯119°工作长度100mm， 前直型9mm。 |  | 1 |  |
|  | 骨凿 |  | 外径5mm,长度150mm,前端刀头长度3mm。 |  | 1 |  |
|  | 骨凿 |  | 外径5mm,长度150mm,前端折弯20°，前端折弯3mm. |  | 1 |  |
|  | 骨凿 |  | 外径5mm,长度150mm,前端折38°，前端折弯3mm. |  | 1 |  |
|  | 扩张通道 |  | 外径18mm，内径15mm，长度60mm，夹持稳定。 |  | 1 |  |
|  | 可调扩张通道 |  | 外径18mm，内径15mm,长度60mm，夹持稳定，可调节通道直径大小 |  | 1 |  |
|  | 2毫米正向髓核钳 |  | 枪式 弯头 220*2.0mm |  | 1 |  |
|  | 2毫米正向枪钳 110度 |  | 头部正口 钳身有肩 220*2.0*110°开口角度110度 |  | 1 |  |
|  | 3毫米正向枪钳 130度 |  | 头部正口 钳身有肩 220*3.0*130° |  | 1 |  |
|  | 3毫米反向枪钳 130度 |  | 头部反口 钳身有肩 220*3.0*130° |  | 1 |  |
|  | 2毫米反向髓核钳 |  | 头部反口 钳身有肩 220*2.0mm |  | 1 |  |
|  | 2毫米反向向枪钳 110度 |  | 头部反口 钳身有肩 230*2.0*110°开口角度110度 前段有弧度 |  | 1 |  |
|  | 2毫米正向枪钳 110度 前段带弧度 |  | 头部反口 钳身有肩 230*2.0*110°开口角度110度 前段有弧度 |  | 1 |  |
|  | 2毫米反向枪钳 110度 前段带弧度 |  | 头部反口 钳身有肩 230*2.0*110°开口角度110度 前段有弧度 |  | 1 |  |
|  | 3毫米正向枪钳 130度 前段带弧度 |  | 头部反口 钳身有肩 230*3.0*130°开口角度130度 前段有弧度 |  | 1 |  |
|  | 3毫米反向枪钳 130度 前段带弧度 |  | 头部反口 钳身有肩 230*3.0*130°开口角度130度 前段有弧度 |  | 1 |  |